C.3.4.3 Διαδραστικό Σύστημα (Interactive Whiteboard System)

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπές & Σχόλια |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| iwb 1 | Γενικά Χαρακτηριστικά Διαδραστικού Συστήματος |  |  |  |
| iwb 1.1 | Να αναγραφεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 1.2 | H προσφερόμενη ποσότητα να είναι ένα (1) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 1.3 | Το προσφερόμενο σύστημα να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο του κατασκευαστή. Να επισυναφθεί | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 1.4 | Το μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 1.5 | Το προσφερόμενο υλικό θα πρέπει να είναι διαδραστικός πίνακας αφής σαν ενιαίο παραγόμενο βιομηχανικό προϊόν, με σκληρή επιφάνεια (μεταλλική ή πορσελάνη ή μελαμίνη ή πολυεστέρας), όπου με τη χρήση ανάλογης ενσωματωμένης τεχνολογίας που δεν μπορεί να αποσπαστεί (ενιαίο σύστημα), να επιτυγχάνεται ο εντοπισμός των σημείων επαφής του χρήστη στην επιφάνεια του πίνακα. Θα διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE (να καλύπτει το σύνολο του προϊόντος του διαδραστικού πίνακα όπως περιγράφεται παραπάνω). Να επισυναφθεί Συσκευές που διατίθενται χωριστά και ενσωματώνονται σε μη διαδραστικές επιφάνειες μετατρέποντάς τες σε διαδραστικούς πίνακες δεν επιτρέπονται. | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 1.6 | Πιστοποίηση κατά RoHS (Restriction of Hazardous Substances, 2002/95/EC). Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 1.7 | Πιστοποίηση κατά WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, 2002/96/EC). Να επισυναφθεί το σχετικό έγγραφο | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 1.8 | Να προσφερθούν τα απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για εγκατάσταση, διασύνδεση, και λειτουργία του διαδραστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης και της απαιτούμενης καλωδίωσης για τη μεταφορά και αναπαραγωγή ήχου από τα ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 1.9 | Να προσφερθούν οι απαραίτητες εργασίες συναρμολόγησης και εγκατάστασης του Διαδραστικού Συστήματος ως σύνολο | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2 | Διαδραστικός Πίνακας |  |  |  |
| iwb 2.1 | Ελάχιστη ανάλυση αφής (touch resolution) 4000x4000 σημεία | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.2 | Λειτουργία του διαδραστικού πίνακα με το δάκτυλο και με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο (π.χ. γραφίδα) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.3 | Πραγματικής πολλαπλής αφής – real multi touch (τουλάχιστον 3 σημεία ταυτόχρονα) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.4 | Δυνατότητα περιορισμένης χρήσης μαρκαδόρων λευκού πίνακα (dry-erase markers) χωρίς αυτή να αλλοιώνει/καταστρέφει την επιφάνεια του πίνακα | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.5 | Ελάχιστη ενεργή διαγώνιος 85” | NAI |  |  |
| iwb 2.6 | Ενσύρματη σύνδεση του πίνακα με τον Η/Υ μέσω θύρας USB | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.7 | Αναλογία πλευρών 16:10 | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.8 | Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του διαδραστικού πίνακα και του συνοδευτικού λογισμικού λειτουργίας του, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.9 | Τελευταίες εκδόσεις των απαραίτητων αρχείων για την εγκατάσταση (οδηγοί συσκευών κλπ) σε ηλεκτρονικό μέσο (π.χ. CD, DVD) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.10 | Αντιθαμβωτική επιφάνεια (Anti Glare ή Low Glare) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.11 | Καθαρισμός επιφανείας του πίνακα με στεγνό πανί ή νερό. | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 2.12 | Να συνοδεύεται με εγκατεστημένα στο πλαίσιο του πίνακα ή αναρτημένα αμφίπλευρα αυτού, στερεοφωνικά, ενεργά, μαγνητικά θωρακισμένα ηχεία. Τα ηχεία να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτόν του διαδραστικού πίνακα & να καλύπτονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3 | Λογισμικό Διαδραστικού Στυστήματος |  |  |  |
| iwb 3.1 | Να αναγραφεί ο κατασκευαστής, η ονομασία και η έκδοσή του. Με βεβαίωση του κατασκευαστή να αναγραφούν οι τελευταίες εκδόσεις των λειτουργικών συστημάτων (με αναφορά σε 32/64bit) που είναι συμβατό το προσφερόμενο λογισμικό του διαδραστικού | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.2 | Το λογισμικό να είναι του ίδιου κατασκευαστή με αυτό του υλικού του Διαδραστικού Πίνακα. Να επισυναφθεί σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.3 | Ελληνική διεπαφή χρήστη (ελληνικά μενού, μηνύματα, βοήθεια κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.4 | Εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.5 | Αποθήκευση περιεχομένου διαδραστικού πίνακα σε αρχείο εικόνας (jpg, bmp) και αρχείο τύπου PDF | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.6 | Εικονικό πληκτρολόγιο με υποστήριξη ελληνικών (ελληνικοί χαρακτήρες σε πλήκτρα όταν γίνεται πληκτρολόγηση ελληνικών χαρακτήρων) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.7 | Συλλογή εικόνων ή σχεδίων (clipart), κατηγοριοποιημένα ή με δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδί, ώστε να προσφέρεται δυνατότητα εύκολης αναζήτησης | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.8 | Καταγραφή σε κοινώς αναγνωρισμένο format video οποιασδήποτε ενέργειας στην οθόνη (μέσω του πίνακα) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.9 | Να μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργεί στο λειτουργικό σύστημα των προσφερόμενων υπερφορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.10 | Δυνατότητες διαχείρισης εικόνας, (εισαγωγή, αλλαγή μεγέθους, περιστροφή, αντιγραφή, προσθήκη ήχου) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.11 | Εργαλεία σχεδίασης (συγγραφής) διαδραστικών μαθημάτων και διαδραστικών ασκήσεων αξιολόγησης (πολλαπλών επιλογών, σωστού-λάθους, αντιστοίχησης κ.λπ.). Να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.12 | To περιεχόμενο του πίνακα να μπορεί να αποθηκεύεται σε μορφή .iwb (InteractiveWhiteboard Common File Format) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.13 | Δυνατότητα χρήσης μαθηματικών / γεωμετρικών εργαλείων (χάρακα, διαβήτη και μοιρογνωμόνιο) επί της οθόνης | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.14 | Αυτόματη αναβάθμιση λογισμικού (updater) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.15 | Ενσωμάτωση και αναπαραγωγή αρχείων Flash | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.16 | Να προσφερθούν οι απαραίτητες άδειες χρήσης για εγκατάσταση στους προσφερόμενους Υπερφορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 3.17 | Αναγνώριση γραφής στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4 | Βιντεοπροβολέας Διαδραστικού Συστήματος |  |  |  |
| iwb 4.1 | Να αναγραφεί ο κατασκευαστής, το μοντέλο και ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.2 | Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο κατασκευαστή. Να επισυναφθεί | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.3 | Το μοντέλο πρέπει να βρίσκεται σε παραγωγή από τον κατασκευαστή την χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί παύση της παραγωγής του ή κατάσταση End Of Life. Να προσκομιστούν σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.4 | Ελάχιστη πραγματική ανάλυση εικόνας 1280x800 pixels (native resolution) (σε πραγματικό χρώμα - True Color) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.5 | Λόγος πλευρών εικόνας συμβατός με λόγο πλευρών διαδραστικού πίνακα (σε native resolution mode) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.6 | Ελάχιστη φωτεινότητα 3000 (σε ANSI Lumens & normal mode λειτουργίας) τόσο σε λευκή (WLO - White Light Output) όσο και σε έγχρωμη εικόνα (CLO - Color Light Output) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.7 | Ελάχιστος Λόγος Αντίθεσης 3000:1 | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.8 | Υποστήριξη προτύπων PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.9 | Είσοδος VGA (DE-15) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.10 | Είσοδος HDMI για σύνδεση με Υπερφορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.11 | Ελάχιστη διάρκεια ζωής λυχνίας 3000 ώρες σε κανονική λειτουργία (normal operation) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.12 | Προβολή από πολύ μικρή απόσταση (ultra short throw). Ζητούμενος Λόγος Βεληνεκούς (Throw ratio) έως και 0,40:1 | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.13 | Ελληνικά εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας του βιντεοπροβολέα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD, DVD) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.14 | Απαραίτητα εξαρτήματα και καλώδια για διασύνδεση, εγκατάσταση και λειτουργία του βιντεοπροβολέα | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 4.15 | Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Να επισυναφθεί | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 5 | Τροχήλατη Βάση Διαδραστικού Στυστήματος |  |  |  |
| iwb 5.1 | Να προσφερθεί μία (1) τροχήλατη βάση στήριξης και μεταφοράς του προσφερόμενου Διαδραστικού Συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 5.2 | Να επιτρέπει την ομαλή κύλιση του Διαδραστικού Συστήματος κατά μήκους του κάθετου άξονα εν ώρα λειτουργίας και χρήσης του | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 5.3 | Να έχει τουλάχιστον τέσσερις (4) τροχούς κύλισης. Να υπάρχει μηχανισμός ακινητοποίησης (φρένο/στοπ) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 5.4 | Όσον αφορά τη μετακίνηση, να μην απαιτείται αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων προκειμένου να είναι εφικτή η διέλευση από πόρτες κοινών διαστάσεων (μέγιστο ύψος 2,10μ x μέγιστο πλάτος 0,85μ) | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 5.5 | Ανεξάρτητη (τροχήλατη) ή ενσωματωμένη ειδική βάση τοποθέτησης φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή προκειμένου για τη λειτουργία του Διαδραστικού Συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 5.6 | Το προσφερόμενο μοντέλο να διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE. Να επισυναφθεί | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 6 | Εγγύηση Διαδραστικού Συστήματος |  |  |  |
| iwb 6.1 | Το ζητούμενο διάστημα εγγύησης και υποστήριξης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 6.2 | Η παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη θα είναι σύμφωνη με τον Πίνακα 04 - Υπηρεσίες | ΝΑΙ |  |  |
| iwb 6.3 | Οι υπηρεσίες εγγύησης θα παρέχονται μέσω συμβολαίου υποστήριξης ή επίσημης υπηρεσίας υποστήριξης από τον κατασκευαστή του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |